[image: image1.jpg]











ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ




Βύρωνας: 9/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ





Αρ. Πρωτ.: 9762
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ

Ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια εξοπλισμού δασοπροστασίας». 

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 15/06/2020 και ώρα 14:30.


Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16, πριν την λήψη της απόφασης της ανάθεσης τα κάτωθι:

1. αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:



α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.



β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:
· διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
· διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
· μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και
· νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.

2. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,

3. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

4. την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές)

5. το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

6. Και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναφέρεται στη μελέτη.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).

                                    Ο Δήμαρχος         


  

                    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

	[image: image2.emf]
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	

	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	Βύρωνας    11 /05/2020

	ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
	Αρ.Πρωτ.: 7651

	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	

	Τηλέφωνο: 2132008633
panagiotopoulos@dimosbyrona.gr
	ΠΡΟΣ: 
Τημ. Προμηθειών

	
	

	
	

	
	


Θέμα: Μελέτη για την προμήθεια εξοπλισμού δασοπροστασίας
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
	5.645,10€

	Φ.Π.Α. 24%
	1354,90€

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	7.000,00€

	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

	Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	35.7131.0006

	CPV
	35111200-7

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	1/2020

	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ




ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να γίνει η προμήθεια ειδών δασοπροστασίας για την  Πολιτική  Προστασία  του  Δήμου Βύρωνα.
Οι προδιαγραφόμενοι σωλήνες πυρόσβεσης και τα λοιπά υλικά, θα εξοπλίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου Βύρωνα και θα χρησιμοποιηθούν στην κατάσβεση πυρκαγιών. 
Όλα τα υλικά που θα προμηθευθεί ο Δήμος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου υπουργείου και θα παραδίδονται πλήρη, έτοιμα προς χρήση. 
Όλα τα προϊόντα υποχρεωτικά θα διέπονται από τα εκάστοτε ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO 9001 και θα φέρουν την σήμανση CE. 
Η συνολική πίστωση της προμήθειας θα ανέρχεται, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, σε : επτά χιλιάδες ευρώ(7000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, όπως προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2020, με χρέωση των Κ.Α. : 35.7131.0006 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Δασοπροστασίας» 
Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93), και 
Ν. 4281/2014, 
με βάση τη συμφερότερη προσφορά. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όπου αναφέρεται η φράση «περίπου» νοείται απόκλιση ±5%.
Τα προς προμήθεια είδη είναι τα κάτωθι :
Σωλήνες  πυρόσβεσης  25 / 45  και  65mm
Οι προσφερόμενοι σωλήνες θα πρέπει : 
Να είναι κατασκευασμένοι από υλικά άριστης ποιότητας με μεγάλη αντοχή σε πιέσεις, μηχανικές καταπονήσεις και μακροχρόνια χρήση, από εργοστάσια παραγωγής πυροσβεστικών σωλήνων. 
Οι σωλήνες να είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το DIN 14811:2008, ή BS 6391:2009 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ή Εθνικό πρότυπο. Να είναι ανθεκτικοί στο νερό και στη σήψη. 
Να προσφερθούν οι ακόλουθοι τύποι σωλήνων: 
α) Σωλήνας 25mm με ηµισυνδέσµους STORZ -25 σε κάθε άκρο και μήκος 25m. 
β) Σωλήνας 45mm με ηµισυνδέσµους STORZ-45 σε κάθε άκρο και μήκος 15 m. 
γ) Σωλήνας 65mm με ηµισυνδέσµους STORZ-65σε κάθε άκρο και μήκος 15m. 
Οι σωλήνες 25mm να ζυγίζουν με τους ηµισυνδέσµους στα άκρα μέχρι 5,5kg, ενώ το βάρος ανά μέτρο σωλήνα να είναι μέχρι 200 gr. Οι σωλήνες 45mm να ζυγίζουν με τους ηµισυνδέσµους στα άκρα μέχρι 6kg., ενώ το βάρος ανά μέτρο σωλήνα 350gr. Οι σωλήνες 65mm να ζυγίζουν με τους ηµισυνδέσµους στα άκρα μέχρι 9Kg., ενώ το βάρος ανά μέτρο σωλήνα να είναι μέχρι 600 gr. 
Οι σωλήνες να είναι χρώματος κόκκινου ή άσπρου με επένδυση πολυουρεθάνης. Για όλους τους τύπους σωλήνων θα υποβληθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 14811:2008, ή BS 6391:2009 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ή Εθνικό πρότυπο. 
Οι σύνδεσμοι STORZ να είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό κράμα ελαφρού μετάλλου χωρίς πόρους, με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση. Τα ακριβή υλικά κατασκευής και οι απαιτήσεις των ηµισυνδέσµων να είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα 764.1,764.4,764.6 του ΕΛΟΤ ή με αντίστοιχα πρότυπα άλλων χωρών (DIN14301,NENN3374). 
Θα υποβληθεί βεβαίωση πιστοποίησης της κατασκευάστριας εταιρείας για την συμφωνία κατασκευής των υλικών σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα. 
Ο μαστός των ηµισυνδέσµων : STORZ-25 να έχει μέγιστο μήκος 53mm με απόκλιση +-10%,με ελαστικό παρέμβυσμα. STORZ-45 να έχει μέγιστο μήκος 72mm με απόκλιση +- 10% με ελαστικό παρέμβυσμα. STORZ-65 να έχει μέγιστο μήκος 90mm με απόκλιση +- 10% με ελαστικό παρέμβυσμα. 
Η προσαρμογή των σωλήνων στους ηµισυνδέσµους να γίνεται με σύρμα χαλύβδινο ανοξείδωτο ή επαργυρωμένο, πάχους τουλάχιστον 1,4mm, ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο έτσι που να ανταποκρίνονται στις πιέσεις λειτουργίας. 
Η περιέλιξη του σύρματος να γίνει σε τουλάχιστον: μια ζώνη για σωλήνες με STORZ-25, δύο ζώνες για σωλήνες με STORZ-45, και τρεις ζώνες για σωλήνες με STRORZ-65.Το ξεκίνημα της ζώνης να αρχίζει από την πλευρά του σωλήνα. Μετά την συμπλήρωση της πρώτης ζώνης το σύρμα δεν αποκόπτεται αλλά συνεχίζει την περιέλιξη της επόμενης ζώνης κ.ο.κ. ώστε να εξασφαλίζεται στερεά η πρόσδεση. Στο σημείο πρόσδεσης των σωλήνων με τους ηµισυνδέσµους, οι συρμάτινες σπείρες να καλύπτονται σε όλο τους το μήκος από ελαστικό επίδεσμο, για την προστασία των χεριών των χρηστών. 
Το εξωτερικό στρώμα των σωλήνων να αποτελείται από 100% πολυεστερικές ανελαστικές ίνες άριστης ποιότητας σε κυκλική πυκνή και ομοιόμορφη ύφανση χωρίς κόμπους, ποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης ακρυλικού, σε κόκκινη απόχρωση, με πάχος τόσο όσο χρειάζεται για να μην ραγίζει όταν ο σωλήνας τσακίζει σε οξεία γωνία και ταυτόχρονα να μην περιορίζεται η ευκαμψία του σωλήνα όταν τυλίγεται σε ρολό. 
Η εσωτερική επένδυση του σωλήνα να είναι από συνθετικό ελαστικό 100% EPDM, το πάχος της οποίας να είναι άνω του 0,5 mm με ομοιόμορφη λεία επιφάνεια χωρίς μπαλώματα. Το υλικό να είναι πρόσφατης παραγωγής σε στερεά συμπαγή σύνδεση με το εξωτερικό στρώμα των συνθετικών ινών με τρόπο που να αποκλείει την αποκόλληση. Οι σωλήνες δεν πρέπει να φέρουν μπαλώματα ούτε να παρουσιάζουν εξογκώματα και άλλες τυχόν παραμορφώσεις. 
Κάθε σωλήνας δύναται να φέρει εξωτερικά δύο ελεύθερα τεμάχια σωλήνα, μήκους 150mm έκαστο, τα οποία να εφαρμόζουν σε οποιοδήποτε σημείο του σωλήνα για να τον στεγανοποιούν σε ενδεχόμενη περίπτωση διάτρησης του. Δύναται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε άλλη προτεινόμενη λύση που διασφαλίζει τη στεγανοποίηση σε περίπτωση διαρροής, η οποία να περιγράφεται σαφώς στην προσφορά.
Να εξασφαλίζει την προστασία των χεριών των χρηστών διαθέτοντας, στο σημείο πρόσδεσης των σωλήνων με τους ηµισυνδέσµους, επικάλυψη των συρμάτινων σπειρών από ελαστικό επίδεσμο, σε όλο τους το μήκος.
Τρίκρουνο πυρόσβεσης  αλουμινίου, εισόδου 2  ½”  ( 65mm ) με ημισύνδεσμο        
( ρακόρ ) αλουμινίου τύπου Storz 2  ½” ( 65mm ) δύο ( 2 ) εξόδους της 1'' ( 25mm ) με ημισύνδεσμο ρακόρ αλουμινίου τύπου Storz 25mm ( 1'') και  μία  έξοδο  των  1 3/4" ( 45mm ) με ημισύνδεσμο ρακόρ αλουμινίου τύπου Storz 45mm ( 1 3/4'').
- Τα ανωτέρω δίκρουνα να διαθέτουν έκαστο µία εισαγωγή και δύο εξαγωγές µε τους παρακάτω ηµισυνδέσµους :  
- Έναν (1) ημισύνδεσμο τύπου STORZ των 65 mm στην εισαγωγή ,δύο ηµισυνδέσµους τύπου STORZ των 25 mm  και  έναν  ημισύνδεσμο  τύπου  STORZ των 45 m στις εξαγωγές. (65-2Χ25 + 1Χ45).  
- Όλα τα μέρη (εξαρτήματα) των δίκρουνων να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η στεγανοποίηση των ηµισυνδέσµων µε άλλους ηµισυνδέσµους να γίνεται µε ελαστικό παρέµβισµα.  
- Να είναι κατασκευασμένα από εργοστάσια διεθνώς αναγνωρισμένα µε µμεγάλη πείρα και εξειδικευμένα στην κατασκευή πυροσβεστικών υλικών.  
- Οι ηµισύνδεσµοι να είναι κατασκευασμένοι σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ. ή αντίστοιχα ευρωπαϊκών χωρών ( DIN 14301, NEN 3374 ).                                                                    - Κάθε Τρίκρουνο να φέρει τρείς βάνες ( stop valves ) για την ανεξάρτητη διακοπή της ροής προς τις τρείς εξόδους.  
Όλα τα τρίκρουνα στο κάτω μέρος να φέρουν στηρίγματα ( ποδαράκια ). Οι ηµισύνδεσµοι και ο κορµός να έχουν αντοχή σε πίεση λειτουργίας άνω των 25 bar και πίεση θραύσης άνω των 40 bar.
Αυλός πυρόσβεσης προπετάσματος, 25mm, με ρακόρ αλουμινίου τύπου storz 25mm.
Ο αυλός πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά σε οξείδωση και διάβρωση. Πρέπει να παρέχει τους ακόλουθους τύπους βολής:
· Συμπαγή βολή.
· Βολή διασκορπισμένη ρυθμιζόμενη.
Η ρύθμιση να γίνεται με περιστροφή του ακροφυσίου, από μηδενική παροχή σε ευθεία βολή και στη συνέχεια σε πλήρως διασκορπισμένη βολή.
Στο άκρο του αυλού (εισαγωγή νερού) να είναι προσαρμοσμένος στεγανά ένας άριστης ποιότητας τυποποιημένος ταχυσύνδεσμος αλουμινίου τύπου Storz 25.
Αυλός πυρόσβεσης προπετάσματος, 45mm, με ρακόρ αλουμινίου τύπου storz 45mm, lug spacing 59mm, PN16.
Ο αυλός πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά σε οξείδωση και διάβρωση. Πρέπει να παρέχει τους ακόλουθους τύπους βολής  :
· Συμπαγή βολή.
· Βολή διασκορπισμένη ρυθμιζόμενη.
Η ρύθμιση να γίνεται με περιστροφή του ακροφυσίου, από μηδενική παροχή σε ευθεία βολή και στη συνέχεια σε πλήρως διασκορπισμένη βολή.
Στο άκρο του αυλού (εισαγωγή νερού) να είναι προσαρμοσμένος στεγανά ένας άριστης ποιότητας τυποποιημένος ταχυσύνδεσμος αλουμινίου τύπου Storz 45.
 Κλειδιά  υπέργειων  υδροστομίων 
Τα κλειδιά των υπέργειων υδροστοµίων να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά τόσο σε υδροστόµια / πυροσβεστικούς κρουνούς µε στέλεχος κρουνού τετραγωνικής διατοµής διαστάσεων μέχρι 30 Χ 30mm, όσο και πενταγωνικής ή τριγωνικής διατοµής µε πλευρά μέχρι 30mm χωρίς την αλλαγή κάποιου εξαρτήματος.                                                                                                     
Να είναι ανθεκτικά τόσο σε µμηχανική καταπόνηση όσο και σε διάβρωση.  
Αποτελείται από το χειρομοχλό και τη κεφαλή του κλειδιού µε το ρυθμιζόμενο πέλµα σύσφιξης.  
Η αυξομείωση του ανοίγματος του κλειδιού και η προσαρμογή του στο στέλεχος του κρουνού επιτυγχάνεται εύκολα µε απλή περιστροφή του χειρομοχλού.                                                           Το μήκος του κλειδιού να είναι περίπου 50 cm.  
 Συστολές (Ταχυσύνδεσμοι)  τύπου  STORZ  45 > 25mm
Συστολές 45mm σε 25mm : Ένας (1) ηµισύνδεσµος τύπου STORZ των 45mm καταλήγει σε έναν ημισύνδεσμο τύπου STORZ των 25mm.  
Οι ηµισύνδεσµοι STORZ να είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό κράτα ελαφρού µμετάλλου, χωρίς πόρους, µε µμεγάλη αντοχή σε µμηχανική καταπόνηση. 
Τα ακριβή υλικά κατασκευής και οι απαιτήσεις των ηµισυνδέσµων να είναι σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα 764.4, 764.6, 764.7 και 764.8 του ΕΛ.Ο.Τ. ή µε αντίστοιχα εθνικά πρότυπα άλλων χωρών. (π.χ. DIN14301, NEN3374). 
Τα δύο μέρη (εξαρτήματα) των συστολών να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η στεγανοποίηση των ηµισυνδέσµων µε άλλους ηµισυνδέσµους να γίνεται µε ελαστικό παρέµβυσµα.   
Συστολές (Ταχυσύνδεσμοι)  τύπου  STORZ  65 > 45mm
Συστολές 65mm σε 45mm : Ένας (1) ηµισύνδεσµος τύπου STORZ των 65mm καταλήγει σε έναν ημισύνδεσμο τύπου STORZ των 45mm.  
Οι ηµισύνδεσµοι STORZ να είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό κράµα ελαφρού µμετάλλου, χωρίς πόρους, µε µμεγάλη αντοχή σε µμηχανική καταπόνηση. 
Τα ακριβή υλικά κατασκευής και οι απαιτήσεις των ηµισυνδέσµων να είναι σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα 764.4, 764.6, 764.7 και 764.8 του ΕΛ.Ο.Τ. ή µε αντίστοιχα εθνικά πρότυπα άλλων χωρών. (π.χ. DIN14301, NEN3374). 
Τα δύο μέρη (εξαρτήματα) των συστολών να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η στεγανοποίηση των ηµισυνδέσµων µε άλλους ηµισυνδέσµους να γίνεται µε ελαστικό παρέµβυσµα.   
 Συστολές (Ταχυσύνδεσμοι)  τύπου  STORZ  65 > 52mm
Συστολές 65mm σε 52mm : Ένας (1) ηµισύνδεσµος τύπου STORZ των 65mm καταλήγει σε έναν ημισύνδεσμο τύπου STORZ των 52mm.  
Οι ηµισύνδεσµοι STORZ να είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό κράµα ελαφρού µμετάλλου, χωρίς πόρους, µε µμεγάλη αντοχή σε µμηχανική καταπόνηση. 
Τα ακριβή υλικά κατασκευής και οι απαιτήσεις των ηµισυνδέσµων να είναι σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα 764.4, 764.6, 764.7 και 764.8 του ΕΛ.Ο.Τ. ή µε αντίστοιχα εθνικά πρότυπα άλλων χωρών. (π.χ. DIN14301, NEN3374). 
Τα δύο μέρη (εξαρτήματα) των συστολών να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η στεγανοποίηση των ηµισυνδέσµων µε άλλους ηµισυνδέσµους να γίνεται µε ελαστικό παρέµβυσµα.   
 Επίδεσμοι  σωλήνων  των  25 , 45  και  65mm  αντίστοιχα
Οι επίδεσμοι σωλήνων να είναι κατάλληλοι για τη στεγανοποίηση τρυπημένων πυροσβεστικών σωλήνων διαµ. 25mm , 45mm και 65mm. Να φέρουν εσωτερικά κυψελωτό ελαστικό ένθετο (cellular rubber insert) και να κλείνουν µε µμεταλλικό µμηχανισμό (spring-loaded ή flexible steelband).    
 Κλειδιά  ημισυνδέσμων  τύπου  STORZ  25mm
Τα κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσµων STORZ-A/B/C να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε το DIN 14822, ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο.  
 Κλειδιά  ημισυνδέσμων  τύπου  STORZ  65 / 45mm
Τα κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσµων STORZ-A/B/C να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε το DIN 14822, ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο.  
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει για όποια και όσα από τα είδη της μελέτης επιθυμεί. 
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί µε τις προσφορές :  
- Τεχνικά χαρακτηριστικά, σχέδια των προσφερμένων ειδών και πρωτότυπα PROSPECTUS  αυτών.                                                                                                  
- Οι προμηθευτές δύναται να υποβάλουν έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανικών μερών των προσφερμένων ειδών τουλάχιστον για περίοδο δύο ( 2 ) ετών. 
- Οι προμηθευτές πρέπει να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση υποστήριξης των προσφερμένων υλικών µε ανταλλακτικά για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ( 5 ) ετών. 
Όλα τα ανωτέρω είδη θα είναι εντελώς καινούργια και αμεταχείριστα, θα συνοδεύονται με εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον, θα είναι ενδεδειγμένα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται, η κατασκευή  τους θα ακολουθεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση στο Πυροφυλάκιο του Δήμου, στην οδό Αρχ. Αθηνών Χρυσοστόμου 19, στον Βύρωνα Αττικής. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών είναι ως εξής:
	α/α
	Περιγραφή Είδους
	cpv
	Τεμ.
	Τιμή / Τεμ.
	Σύνολο

	1
	Σωλήνας πυρόσβεσης μήκους 25μ.,D25mm, με STORZ 25
	35111200-7
	10
	85,80 €
	858,00 €

	2
	Σωλήνας πυρόσβεσης μήκους 15μ.,D45mm, με STORZ 45
	35111200-7
	10
	84,50 €
	845,00 €

	3
	Σωλήνας πυρόσβεσης μήκους 15μ.,D65mm, με STORZ 65
	35111200-7
	5
	107,00 €
	535,00 €

	4
	Δίκρουνο πυρόσβεσης  45mm > 2 x 25mm
	35111200-7
	2
	167,00 €
	334,00 €

	5
	Τρίκρουνο πυρόσβεσης  65mm > 1 x 45mm + 2 x 25mm
	35111200-7
	4
	184,50 €
	738,00 €

	6
	Πυροσβεστικός αυλός προπετάσματος 25mm με STORZ 25
	35111200-7
	6
	234,00 €
	1.404,00 €

	7
	Πυροσβεστικός αυλός προπετάσματος 45mm με STORZ 45
	35111200-7
	2
	101,15 €
	202,30 €

	8
	Κλειδιά  υπέργειων  υδροστομίων
	35111200-7
	2
	65,80 €
	131,60 €

	9
	Συστολές (Ταχυσύνδεσμοι)  stortz  45 > 25mm
	35111200-7
	4
	31,50 €
	126,00 €

	10
	Συστολές (Ταχυσύνδεσμοι)  stortz  65 > 45mm
	35111200-7
	4
	31,50€
	126,00 €

	11
	Συστολές (Ταχυσύνδεσμοι)  stortz  65 > 52mm
	35111200-7
	2
	31,50 €
	63,00 €

	12
	Επίδεσμοι  σωλήνων  25 mm
	35111200-7
	5
	13,50 € 
	67,50 €

	13
	Επίδεσμοι  σωλήνων  45 mm
	35111200-7
	5
	18,00 € 
	90,00 € 

	14
	Επίδεσμοι  σωλήνων  65 mm
	35111200-7
	5
	19,50 € 
	97,50 € 

	15
	Κλειδιά ελικώσεως 25 - ΖΕΥΓΗ
	35111200-7
	2
	6,50 € 
	13,00 € 

	16
	Κλειδιά ελικώσεως 45 (65/45) - ΖΕΥΓΗ
	35111200-7
	2
	7,10 € 
	14,20 € 

	
	Σύνολα ενδεικτικής δαπάνης προϋπολογισμού πλέον  Φ.Π.Α.
	5.645,10


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών, όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης αρμοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βύρωνα. 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις  : 
1. της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 
2. του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
3. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
4. του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 
5. του άρθρου 72, παρ.1δ του Ν.38/2010, 
6. της εγκυκλίου 38, αριθ.πρ.26932/31-5-2007 του Υφυπουργού ΥΠΕΣΔΑ, 
7. της 27319/18-7-2002 ΚΥΑ «Εφαρμογή διατάξεων της παρ.3, άρθρο 13, Ν.2503/1997» και 
8. της 35130/739/09-08-2010 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1291 Β΄/11-08-2010). 
Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά : 
α) Η τεχνική περιγραφή. 
β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
Άρθρο 4ο Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Όλα τα υλικά που θα προμηθευθεί ο Δήμος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα παραδίδονται έτοιμα προς χρήση. Όλα τα προϊόντα πρέπει να διέπονται από τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας ( λ.χ. ISO 9001 ή άλλο αντίστοιχο ). 
Άρθρο 5ο Προσφερόμενη τιμή 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα μεταφορικά έξοδα, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση -εκτός Φ.Π.Α.- για παράδοση των υλικών έτοιμα προς χρήση στο Δήμο Βύρωνα. 
Άρθρο 6ο Δασμοί 
Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
Άρθρο 7ο Χρόνος και τόπος παράδοσης 
Τα υλικά πλήρη, με όλα τα εξαρτήματα τους, αμεταχείριστα και έτοιμα για λειτουργία θα παραδίνονται στην έδρα του Δήμου, στον Βύρωνα  Αττικής και στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της υπηρεσίας. Τα μεταφορικά έξοδα θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Τα υλικά θα παραδίδονται μέσα σε χρόνο το ανώτερο πέντε (5) ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του αναδόχου. 
Άρθρο 8ο Πλημμελής κατασκευή 
Αν η κατασκευή των υλικών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή τα υλικά έχουν χτυπηθεί κατά την μεταφορά τους, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 9ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους (εκτός ΦΠΑ), τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας. Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της παραλαβής των υλικών. 
Άρθρο 10ο Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα καταβληθεί ύστερα από την παράδοση και προσωρινή παραλαβή. Η υπηρεσία πριν προχωρήσει προς οποιαδήποτε εξόφληση οφείλει να προβεί στον έλεγχο των εμπορευμάτων. Σπασμένα και κατεστραμμένα υλικά δεν θα αποζημιωθούν αλλά θα αντικατασταθούν με καινούργια από τον προμηθευτή.
           Ο                                                                                                           Ο
     Συντάξας                                                                                            Προϊστάμενος
                                                                                           Αυτοτελούς  Τμ.
                                                                                             Πολιτικής Προστασίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                                             ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                                                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ
