- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (GATEWAYS) & ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Gateway (συγκεντρωτές) Ελεγκτών Smart City

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ασφάλεια |  |  |  |
| 1 | Τα gateways και οι πύλες πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν ο ένας τον άλλον μέσω ενός βασικού μηχανισμού (π.χ. πιστοποιητικά X.509 ή pre-shared keys). | ΔΗΛΩΣΗ |  |
| 2 | Οι κόμβοι και οι πύλες πρέπει να υποστηρίζουν αμφίδρομη επικοινωνία, τηρώντας τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης SSL. | ΝΑΙ |  |
| 3 | Το δίκτυο θα χρησιμοποιεί ένα φυσικό επίπεδο για τις επικοινωνίες το οποίο θα βασίζεται σε πρότυπα ή θα διαθέτει ευρεία εφαρμογή. | ΝΑΙ |  |
| Χαρακτηριστικά και λειτουργίες |  |  |  |
| 4 | Το σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα που ισχύουν για τις επικοινωνίες μέσω ραδιοσυχνοτήτων. | ΝΑΙ |  |
| 5 | Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να διατηρεί τον ακριβή χρόνο, είτε μέσω εσωτερικού ρολογιού, είτε λαμβάνοντας πληροφορία από εξωτερική πηγή/υπηρεσία και θα είναι σε θέση να καταγράφει δραστηριότητες με χρονοσήμανση. | ΝΑΙ |  |
| 6 | Το δίκτυο επικοινωνιών θα πραγματοποιεί αμφίδρομη επικοινωνία. | ΝΑΙ |  |
| 7 | Η συχνότητες επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν, θα ανήκουν στο δημόσιο φάσμα ελεύθερων συχνοτήτων και δεν θα απαιτείται άδεια χρήσεως. | ΝΑΙ |  |
| 8 | Η καθυστέρηση απόκρισης (latency) του συστήματος σε οποιεσδήποτε εντολές θα πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη όλων των λειτουργιών ελέγχου του φωτισμού. Δηλώστε την τυπική καθυστέρηση. | ΔΗΛΩΣΗ |  |
| 9 | Το δίκτυο θα έχει ενσωματωμένη δυνατότητα ανάνηψης και επαναφοράς. | ΝΑΙ |  |
| 10 | Το δίκτυο θα υποστηρίζει τη δυνατότητα απομακρυσμένης αναβάθμισης υλικολογισμικού (firmware). | ΝΑΙ |  |
| 11 | Οι αναβαθμίσεις υλικολογισμικού θα μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς διακοπή στις δυνατότητες ελέγχου του φωτισμού. | ΝΑΙ |  |
| 12 | Οι απομακρυσμένες αναβαθμίσεις υλικολογισμικού θα πρέπει να πραγματοποιούνται ύστερα από έλεγχο ακεραιότητας των αρχείων, για προστασία από κακόβουλο λογισμικό. | ΝΑΙ |  |
| 13 | Το δίκτυο θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο για την υποστήριξη πρόσθετων συσκευών χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. | ΝΑΙ |  |

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Gateway (συγκεντρωτές) Ελεγκτών Smart City – Φωτισμού, κατάλληλοι για τοποθέτηση και λειτουργία σε εξωτερικό χώρο | ΝΑΙ |  |
| 2 | Τροφοδοσία μέσω PoE (802.3af) και ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις (surge protection) | ΝΑΙ |  |
| 3 | Συχνότητα εκπομπής με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς μεταξύ 868,0 MHz και 869,6 MHz | ΝΑΙ |  |
| 4 | Ευαισθησία δέκτη -139 dBm | ΝΑΙ |  |
| 5 | Ισχύς μετάδοσης 27 dBm | ΝΑΙ |  |
| 6 | Ενσωματωμένο δέκτη GPS | ΝΑΙ |  |
| 7 | Modem κινητής τηλεφωνίας 4G/2G | ΝΑΙ |  |
| 8 | Διπλό συγκεντρωτή δεδομένων LoRa | ΝΑΙ |  |
| 9 | 16 κανάλια επικοινωνίας δεδομένων | ΝΑΙ |  |
| 10 | Ενσωματωμένη θύρα Ethernet | ΝΑΙ |  |
| 11 | Βιομηχανικό περίβλημα για προστασία από καιρικές συνθήκες | ΝΑΙ |  |
| 12 | Θερμοκρασία λειτουργίας από -35°C έως +50°C | ΝΑΙ |  |
| 13 | Βαθμός προστασίας ≥ IP66. | Προσκόμιση πιστοποιητικού η Έκθεσης Ελέγχου κατά IEC/EN 60529 από διαπιστευμένο, για τον έλεγχο αυτό, εργαστήριο |  |
| 14 | Επικοινωνία Backhaul: Wi-Fi, LTE και Ethernet | ΝΑΙ |  |
| 15 | - Δυνατότητα τροφοδοσίας του συστήματος από φωτοβολταικό στοιχείο και μπαταρίες, με σύστημα ελέγχου και επιτήρησης της τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |
| 16 | Ενσωματωμένες κεραίες Wi-Fi, LTE και GPS, εντός του περιβλήματος για αυξημένη προστασία | ΝΑΙ |  |
| 17 | Χρήση του πρωτοκόλλου LoRaWAN 1.0.3 | ΝΑΙ |  |
| 18 | Φίλτρο πακέτων LoRa, με whitelisting συσκευών/ελεγκτών | ΝΑΙ |  |
| 19 | Buffering πακέτων LoRa στον συγκεντρωτή, ώστε να μην χαθούν πακέτα πληροφορίας σε περιπτώσεις προβληματικού ή διακοπής του σήματος | ΝΑΙ |  |
| 20 | Δυνατότητα εφαρμογής μοντέλου επικοινωνίας “Listen Before Talk” | ΝΑΙ |  |
| 21 | Συμμόρφωση κατά: οδηγία RED, ΕΝ 62311, ΕΝ 62368-1, ΕΝ 301 489-1, ΕΝ 301 489-3, ΕΝ 301 489-17, ΕΝ 301 489-19 | . Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από ανεξάρτητα πιστοποιημένα εργαστήρια |  |
| 22 | Πιστοποίηση | Προσκόμιση πιστοποιητικού ISO9001 του εργοστασίου κατασκευής |  |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αισθητήρας LoRa/LoRaWAN που θα παρέχει έναν εξωτερικό ανιχνευτή για τη λήψη ακριβών και στιγμιαίων πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο υγρασίας του εδάφους, τη θερμοκρασία και την αλατότητα. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ακρίβεια βαθμού έρευνας σε πολλά σημεία εδάφους |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εύκολη εγκατάσταση σε μη διαταραγμένο έδαφος |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ταχεία παρακολούθηση των αυξανόμενων συνθηκών |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | IP67 αδιάβροχο |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Διάρκεια ζωής μπαταρίας 10 ετών |  |  | ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
| 7 | ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NFC |  |  | NAI |  |  |
| 8 | LoRa/LoRaWAN | Συχνότητα | CN470 / RU864 / IN865 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ισχύς Tx | 20dBm | ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
|  |  | Ευαισθησία | -147dBm @ 300bps | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Τρόπος | OTAA / ABP Κατηγορία Α | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μέτρηση | Εύρος | 0% έως 100% | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ακρίβεια | ± 2% | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Φυσικά χαρακτηριστικά | Μήκος ανιχνευτή | 3μ |  |  |  |
|  |  | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 19000 mAh Li-SOCL2 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 ° C έως + 70 ° C | ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
|  |  | Προστασία εισόδου | IP66 | ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
|  |  | Διάσταση | >=105,4 × 71 × 69,5<= mm | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Βάση | Ράγα DIN, τοίχος, στήριξη πόλου | ΝΑΙ |  |  |