ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

| Πίνακας 1: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΣΤΟ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1 | Τεχνολογίας LED | ΝΑΙ |  |
| 2 | Φωτομετρικό αποτύπωμα: Aσύμμετρη γωνία μονής κατεύθυνσης | ΝΑΙ |  |
| 3 | Χρόνος Ζωής LED L80B10 ≥ 90.000 ώρες | Προσκόμιση Εκθέσεων Ελέγχου LM80 και TM-21 από διαπιστευμένα εργαστήρια |  |
| 4 | Κλάση προστασίας: ΙP66 | Προσκόμιση ENEC |  |
| 5 | Μηχανική προστασία: IK10 | Προσκόμιση Έκθεσης Ελέγχου από διαπιστευμένο εργαστήριο |  |
| 6 | Προστασία LED: Θερμικά επεξεργασμένο γυαλί πάχους ≥4mm | ΝΑΙ |  |
| 7 | Τεχνικά χαρακτηριστικά: ≥120Lm/W CRI ≥ 70 PF ≥ 0.9 | Προσκόμιση Έκθεση Ελέγχου κατά LM-79 από διαπιστευμένο εργαστήριο |  |
| 8 | Απόδοση μέγιστης Φωτεινότητας: ≥ 10.000 lm |  |  |
| 9 | Θερμοκρασία χρώματος ≥ 5.000Κ |  |  |
| 10 | Κέλυφος: Χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου μεγάλης καθαρότητας | ΝΑΙ |  |
| 11 | Αντικεραυνική προστασία: 10KV | ΝΑΙ |  |
| 12 | Πιστοποιήσεις: CE mark κατά - LVD (2014/35/EU): ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, EN 62031, ΕΝ 62493, ΕΝ 61347-2-13 - EMC (2014/30/EU) : ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - RoHS (2011/65/EU): EN 50581 ή ΕΝ 63000 | Προσκόμιση Δήλωσης Συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή |  |
| 13 | ΕΝΕC & ENEC+ Mark | Προσκόμιση πιστοποιητικών από διαπιστευμένο εργαστήριο |  |
| 14 | Η προμήθεια και εγκατάσταση μαζί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (καλώδια, τροφοδοτικά κτλ.) των LED αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου | ΝΑΙ |  |
| 15 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 κατασκευαστή | Προσκόμιση πιστοποιητικών |  |
| 16 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 5 έτη Τουλάχιστον |  |

| Πίνακας 2: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΣΤΟ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Η φωτεινή πινακίδα θα εγκατασταθεί σε μεταλλικό ιστό στήριξης ύψους τουλάχιστον 2,5 m. Η προμήθεια και εγκατάσταση του ιστού αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε κάθε διάβαση απαιτούνται τουλάχιστον 2 αμφίπλευρες πινακίδες σήμανσης, μια σε κάθε πλευρά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή: 12V DC, 220 VAC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόδοση Φωτεινότητας των LED της Πινακίδας ≥300cd | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος Ζωής των LED της Πινακίδας >50.000 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | θερμοκρασία χρώματος των LED της Πινακίδας 6000‐8000°k | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προστασία: ΙP54 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος Πινακίδας 640 x 640 x 30 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 ως +55°C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις: CE mark για συμφωνία με τα: EMC Directive, RoHS directive, EN 61204-3, EN 12899-1, EN 55011, EN 55022, EN 55024, 2011/305/EU, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 | Προσκόμιση δήλωσης συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή |  |  |
|  | ISO 9001:2015 κατασκευαστή | Προσκόμιση πιστοποιητικού |  |  |

| Πίνακας 3: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Ένας (1) Αισθητήρας κίνησης τοποθετημένος σε κάθε στύλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατανάλωση Ισχύος αισθητήρα <2VAmax | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή: 12V DC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προστασία: ΙP54 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 ως +55°C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γωνία αναγνώρισης 100ο@2,5m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις: CE mark για συμφωνία με τα: EMC Directive, RoHS directive, EN 60947-5-2, EN 61000-4-3 | Προσκόμιση δήλωσης συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή |  |  |
|  | ISO 9001:2015 κατασκευαστή | Προσκόμιση πιστοποιητικού |  |  |

| Πίνακας 4: Αναλάμπων σηματοδότης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Ένας (1) αναλάμπων σηματοδότης αποτελούμενος από 4 LED φλάς τοποθετημένος σε κάθε στύλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δύο πορτοκαλί φλάς ανά πλευρά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή: 12V DC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνολική απόδοση: 4 x ≥ 600cd | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις: 60x16x6cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστο βάρος: 3kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 ως +55°C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος ζωής LED >50.000hrs | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις: CE mark για συμφωνία με τα: EMC Directive, RoHS directive, 2011/305/EU, EN 12352, EN 50293 | Προσκόμιση δήλωσης συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή |  |  |
|  | ISO 9001:2015 κατασκευαστή | Προσκόμιση πιστοποιητικού |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |

| Πίνακας 5: Πλήκτρο πεζών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Ένα (1) πλήκτρο πεζών τοποθετημένο σε κάθε στύλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή: 12V DC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις: 10x10x20cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 ως +55°C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις: CE mark για συμφωνία με τα: EMC Directive, RoHS directive, Low Voltage Directive | Προσκόμιση δήλωσης συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή |  |  |
|  | ISO 9001:2015 κατασκευαστή | Προσκόμιση πιστοποιητικού |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |

| Πίνακας 6: Ασύρματη μονάδα ελέγχου |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Μία (1) ασύρματη μονάδα ελέγχου τοποθετημένη σε κάθε στύλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή: 220-230V AC Τάση εξόδου προς τα φωτιστικά και τους αισθητήρες: 12V DC | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτονομία μπαταρίας 12V 7Ah | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη απόσταση ασύρματης επικοινωνίας 50μ |  |  |  |
|  | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 ως +55°C |  |  |  |
|  | Βαθμός προστασίας ≥ ΙΡ44 |  |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις: 30x40x15cm |  |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας 868MHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις: CE mark για συμφωνία με τα: EMC Directive, RoHS Directive, LVD, EN 55014-1, EN 55022, EN 55011, 2011/305/EU, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εντολή Dimming φωτιστικών 40% / 100% | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001:2015 κατασκευαστή | Προσκόμιση πιστοποιητικού |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 2 έτη ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |

| Πίνακας 7: Ιστός φωτισμού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
|  | Ένας (1) ιστός φωτισμού 6m | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Γαλβανισμένος εν θερμώ | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις: CE mark ΕΝ-40 | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | ISO 9001 & ISO 14001 κατασκευαστή | Προσκόμιση πιστοποιητικών |  |  |  |