- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 4 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης – Ασύρματος Αισθητήρας Ελέγχου Θέσης Στάθμευσης

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Ποσότητα | 20 |  |  |
|  | Τεχνολογία ανίχνευσης: Μαγνητική και Infrared ταυτόχρονα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη LoRa/LoRaWAN Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει παραμετροποίηση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι προσφερόμενοι αισθητήρες θα λειτουργούν με μπαταρία λιθίου, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον 5 ετών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι προσφερόμενοι αισθητήρες να είναι τεχνολογίας ultra low power | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα επικοινωνίας 868ΜΗz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόσταση ανίχνευσης οχήματος: έως 90cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή με προστασία IP67 | ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
|  | Αντοχή σε κρούσεις IK10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις: Ø78 mm x 72 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι αισθητήρες να παρέχουν λειτουργικότητα αλλαγής των παραμέτρων λειτουργίας τους over the air, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους φυσική επέμβαση στους αισθητήρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το ποσοστό επιτυχούς ανίχνευσης οχήματος να είναι >98% ακόμα και σε περιοχές με πολλά μεταλλικά αντικείμενα (σωληνώσεις, κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 έως +85°C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχετική υγρασία: 100% | ΝΑΙ |  |  |

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης – Mobile Εφαρμογή Προβολής Δεδομένων Διαθεσιμότητας

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τεμάχια | 1 |  |  |
| 2 | Εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για πρόσβαση από κατάλληλες φορητές συσκευές (smart phones, PDA) κατάλληλη για διάφορα λειτουργικά συστήματα (Android, iOS) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ένδειξη διαθεσιμότητας παρόδιων θέσεων στάθμευσης ανά οδό με χρήση ευδιάκριτων χρωμάτων και συμβόλων | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Προβολή πληροφοριών τιμοκαταλόγου χρέωσης στάθμευσης (όπου υπάρχει χρέωση) για κάθε θέση στάθμευσης και ωραρίου λειτουργίας μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ένδειξη διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και φορτοεκφόρτωσης με χρήση ευδιάκριτων χρωμάτων και συμβόλων | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εγγύηση καλής λειτουργίας: ≥2 έτους | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η πλατφόρμα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές που έχει ορίσει η Ψηφιακή Διακυβέρνηση. | ΝΑΙ |  |  |

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης – Υπηρεσίες φιλοξενίας λογισμικού σε κέντρο-Datacenter του Αναδόχου

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Έτη φιλοξενίας λογισμικού | 2 |  |  |
| 2 | Υποδομές υπολογιστικού νέφους και εικονικοποίησης (cloud computing και virtualization) | Να αναφερθούν |  |  |
| 3 | Παροχή υπηρεσιών προκαθορισμένης ποιότητας – Να υποβληθεί υπόδειγμα του SLA | ΝΑΙ |  |  |

Αναμεταδότης Δεδομένων Αισθητήρων

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Ποσότητα | 5 |  |  |
|  | Υλικό Πλαισίου: Αλουμίνιο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις: 200 x 170 x 204 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα Επικοινωνίας: 868 MHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βαθμός Προστασίας: IP65 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοσία: Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η μπαταρία να μπορεί να αντικατασταθεί | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 έως +85°C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σχετική υγρασία: 100% | ΝΑΙ |  |  |

Εξοπλισμός Δημοτικής Αστυνομίας

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ποσότητα | 3 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη: Έγχρωμη 5.0" HD (1280 x 720), Capacitive Touchscreen, Multi-Touch | ΝΑΙ |  |  |
|  | CPU Quad-Core 1.4GHz | ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
|  | Μνήμη 4GB RAM + 8GB Flash | ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
|  | Λειτουργικό σύστημα: Android 9.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επικοινωνία: - 4G/3G/2G - Wi-Fi, 802.11b/g/n, 2.4GHz - BT4.2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένος αναγνώστης έξυπνων καρτών 13.56MHz, ISO14443 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη κάμερα 2MP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένο ηχείο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένος δέκτης GPS, GLONASS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας. Πλάτος ρολού: 58mm Διάμετρος ρολού: 40mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προστασία: IP54 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντοχή σε πτώση από ύψος 1.5μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 7.4V, 2,600mAh Li-ion. Να προσφερθεί ο απαραίτητος φορτιστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος 430gr με την μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |

Κεντρικό Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άμεση ενημέρωση για το διαθέσιμο σύνολο των περιοχών στάθμευσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυναμική απεικόνιση (αποτύπωση και απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, των αλλαγών του status των θέσεων στάθμευσης) σε χάρτη, του συνόλου των θέσεων στάθμευσης με διακριτή χρωματική απεικόνιση των ελεύθερων θέσεων στάθμευσης, των ορθά κατειλημμένων θέσεων στάθμευσης και των παράνομα κατειλημμένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για κατάληψη ή ελευθέρωση μιας θέσης στάθμευσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εστίασης στον χάρτη και εμφάνισης κάθε σημείου στάθμευσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα επιλογής κάθε θέσης στάθμευσης στον χάρτη και εμφάνιση πληροφορίας σχετικά με την διεύθυνση που βρίσκεται η επιλεγμένη θέση, το πιο τεχνολογικό μέσο την εξυπηρετεί – ελέγχει και το μοναδικό νούμερο της θέσης, όπως αυτό έχει αποδοθεί για λόγους ελέγχου και πληρωμής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα οριοθέτησης νέας θέσης στάθμευσης από τους διαβαθμισμένους χρήστες, κατά την οποία θα ορίζεται η ονομασία της θέσης, ο τύπος αυτής (κανονική, θέση αναπήρων, θέση στάθμευσης οχημάτων ειδικού σκοπού, κλπ.), η διεύθυνση της θέσης και το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα συσχέτισης και αποσυσχέτισης θέσεων στάθμευσης με αισθητήρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση μόνιμων κατοίκων, οχημάτων προμηθευτών, οχημάτων ΑΜΕΑ, οχημάτων ειδικού σκοπού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλυτική απεικόνιση της ιστορικότητας αλλαγών κατάληψης κάθε θέσης στάθμευσης και πληροφόρηση για την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κάθε αλλαγής κατάστασης (status) μιας θέσης. Πλήρης ιστορικότητα για την κατάσταση (status) της κάθε θέσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα παροχής στατιστικών στοιχείων και αναφορών, τα οποία κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να δίνουν απεικονιστικά δεδομένα για: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το χρονικό ποσοστό κατάληψης για κάθε θέση στάθμευσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τον μοναδικό αριθμό καταλήψεων για κάθε θέση στάθμευσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύνολο των καταλήψεων για όλες τις θέσεις στάθμευσης, σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λογισμικό θα πρέπει να είναι αρχικής αρχιτεκτονικής, ώστε να είναι εφικτή η διασύνδεσή του με τρίτα συστήματα κινητικότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να μετεγκατασταθεί σε data center επιλογής του Δήμου, μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι ανοικτού κώδικα και να διαλειτουργεί με την κεντρική πλατφόρμα του Δήμου Βύρωνα | ΝΑΙ |  |  |

Λογισμικό Έκδοσης Προσωποποιημένων Καρτών Στάθμευσης

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Το λογισμικό θα πρέπει να είναι web based, έτσι ώστε ο Δήμος να μπορεί μελλοντικά να παρέχει πρόσβαση σε εναλλακτικά κανάλια πώλησης (π.χ. περίπτερα, εμπορικά καταστήματα, κλπ.) χωρίς να απαιτείται κανενός είδους τοπική εγκατάσταση λογισμικού στα σημεία αυτά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση νέας προσωποποιημένης έξυπνης κάρτας στάθμευσης τεχνολογίας MIFARE DESFIRE ή επανέκδοση σε περίπτωση απώλειας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λογισμικό θα υποστηρίζει διαχείριση κλειδιών ασφαλείας, τα οποία θα είναι αποθηκευμένα σε κάρτες SAM. Να περιγραφεί αναλυτικά η προσφερόμενη λειτουργικότητα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φόρτιση προσωποποιημένης έξυπνης κάρτας στάθμευσης με ποσό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λογισμικό θα επικοινωνεί με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης στάθμευσης, έτσι ώστε να ανταλλάσσονται οι παράμετροι που αφορούν την έκδοση και επαναφόρτιση καρτών. Να αναφερθούν αναλυτικά οι παράμετροι που θα ανταλλάσσονται | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λογισμικό θα υποστηρίζει λειτουργίες λήψης και καταχώρησης των στοιχείων του οδηγού (ονοματεπώνυμο, φωτογραφία, κλπ.), καταχώρησής τους στο λογισμικό διαχείρισης στάθμευσης και εκτύπωση των στοιχείων αυτών πάνω στην έξυπνη κάρτα. Να περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |

Λογισμικό Διαχείρισης Κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ελεγχόμενης πρόσβασης και διαχείριση χρηστών με διαφορετικό ρόλο – δικαιώματα (role- based access). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναζήτηση και έκδοση αναφορών βάρδιας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναζήτηση και εκτύπωση κλήσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εκτύπωση φωτογραφιών κλήσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διόρθωση / ακύρωση κλήσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση αυθεντικότητας καρτών στάθμευσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση αυθεντικότητας καρτών στάθμευσης και αποφυγής χρήσης περισσότερες από μια φορές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στατιστικά – αναφορές κλήσεων (παραμετροποιημένα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρονική υποδοχή ενστάσεων πολιτών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση ενστάσεων πολιτών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση κλήσεων (εισπράξεις, ΚΕΠΥΟ, ειδοποιητήρια) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη παραβάσεων εκτός Κ.Ο.Κ. | ΝΑΙ |  |  |

Mobile Εφαρμογή Έκδοσης Κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Native εφαρμογή για λειτουργικό σύστημα Android | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιημένη είσοδος και λειτουργία με όνομα χρήστη / κωδικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γραφική απεικόνιση σε χάρτη των παρόδιων θέσεων του συστήματος στάθμευσης (με ευδιάκριτα χρώματα και σύμβολα), και ενεργών παραβάσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λήψη ειδοποιήσεων για περιπτώσεις κατάληψης θέσης στάθμευσης για την οποία δεν έχει πληρωθεί το αντίτιμο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λήψη ειδοποιήσεων για περιπτώσεις κατάληψης θέσης στάθμευσης η οποία έχει χαρακτηριστεί ως θέσης αποτροπής στάθμευσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λήψη φωτογραφιών για πιστοποίηση των παραβάσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έκδοση κλήσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | On-line αποστολή των στοιχείων των κλήσεων (και αντίστοιχων φωτογραφιών) στο Κέντρο Ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναζήτηση και έκδοση αναφορών βάρδιας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναζήτηση - επανεκτύπωση κλήσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έλεγχος με bar-code αυθεντικότητας (βάσει αλγορίθμου) καρτών μονίμων κατοίκων και έλεγχος για την αποφυγή πολλαπλής χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποστολή άμεσων γραπτών μηνυμάτων προς το Κέντρο Ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη λήψη ενημερώσεων μέσω διαδικτύου και εγκατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |

Mobile Εφαρμογή Πληροφόρησης Οδηγών

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή για πρόσβαση από έξυπνες φορητές συσκευές (smartphones) διαθέσιμη για τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα Android και iOS, μέσω των αντίστοιχων App Stores. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω χάρτη σε πραγματικό χρόνο για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στην περιοχή ενδιαφέροντος, με πληροφορίες θέσης και διεύθυνσης για κάθε επιλεγμένη θέση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλοήγηση προς την πλησιέστερη θέση στάθμευσης από το σημείο που βρίσκεται ο οδηγός | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιλογή από λίστα σημείων ενδιαφέροντος ή εισαγωγή διεύθυνσης και πλοήγηση στην πλησιέστερη θέση στάθμευσης στο σημείο ενδιαφέροντος ή της επιλεγμένης διεύθυνσης | ΝΑΙ |  |  |